Konfiguration Netzwerk

Server A:	eth0: 192.168.1.1

eth1: 192.168.10.2

Server B:	eth0: 192.168.10.1

eth1: 192.168.100.2

Server C:	eth0: 192.168.100.1

eth1: 192.168.200.2

1.	Test, welche NICs vorhanden sind:

Eingabe auf der Konsole: „ifconfig“ -> einziger Eintrag „lo“

2.	Einbindung der NICs:

- Server A:

ifconfig eth0 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 up

ifconfig eth1 192.168.10.2 broadcast 192.168.10.255 netmask 255.255.255.0 up

- Server B:

ifconfig eth0 192.168.10.1 broadcast 192.168.10.255 netmask 255.255.255.0 up

ifconfig eth1 192.168.100.2 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 up

- Server C:

ifconfig eth0 192.168.100.1 broadcast 192.168.100.255 netmask 255.255.255.0 up

3.	Routing

- Test, ob das Routing eingestellt ist:

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Bei Rückgabe des Wertes “0”:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Damit „ping 192.168.1.1“ auf einem Client von Server A und „ping <ip-Adresse eines Clients von Server A“ auf Server A zum Erfolg führt, muss die Route gesetzt werden mit „route add –net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0“.

Für die Netze, denen der Rechner nicht angehört, muss ein Gateway eingetragen werden, mit

„route add –net <ip-adresse des Netzwerks, der eth0 nicht angehört> netmask 255.255.255.0 gw <ip-adresse einer netzwerkkarte, die demselben Netzwerk angehört und in einem Rechner eingebaut ist, dessen zweite Netzwerkkarte demselben Netzwerk angehört>.

Auf Server B muss also „route –n“ folgende Gateway liefern:

Destination	Gateway	Genmask			Iface

192.168.1.0	192.168.10.2	255.255.255.0			eth0

Auf Server C muss also „route –n“ folgende Gateway liefern:

Destination	Gateway	Genmask			Iface

192.168.10.0	192.168.100.2	255.255.255.0			eth0

192.168.1.0	192.168.100.2	255.255.255.0			eth0