Nach „rcdhcpd restart“ unter „Netzwerkverbindungen“ Icon „Lan-Verbindungen“ mit der rechten Maustaste anklicken und „Reparieren“ anklicken.

Wichtig: An einen Hub können Netzwerkkarten aus verschiedenen Netzwerken angeschlossen werden.

Nach Eingabe von „ifconfig eth1 192.168.100.2 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 up“ auf Server B funktioniert von 192.168.1.79 (= pc-z15-09, Client des Server A) nicht mehr „ping 192.168.10.1“, wohl aber „ping 192.168.10.2“.

Dies bedeutet, dass Server B die Pakete des Clients nicht mehr weiterleitet. Tatsächlich liefert auf Server B die Eingabe von „tcpdump –i eth0“ echo request ohne Antwort.

Änderung des Standardgateways, das via dhcp übermittelt wird, von 192.168.1.1 in 192.168.10.2. Resultat wieder „Zeitüberschreitung der Anforderung“ und nur „tcpdump –i eth1“ meldet etwas.

Eingabe auf Server A „route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.2“. Resultat wieder „Zeitüberschreitung der Anforderung“.

Offensichtlich erreichen die von 192.168.1.79 an 192.168.10.1 gerichteten Pakete über 192.168.1.2 ihr Ziel.

Bei „ping 192.168.10.0“ auf pc-z15-09 antwortet „192.168.1.1“!

„netstat –r“ zeigt in der Eingabeaufforderung die Inhalt der Routingtabelle an.